화물이탈경고시스템

Cargo Monitoring System

설계 매뉴얼

3조(화물지킴이)  |  강현서 · 성준하 · 이채원

2026 캡스톤 디자인 — 한형석 교수님

작성일: 2026년 5월

1. 프로젝트 개요_화물이탈경고시스템

1-1. 목표

고속도로 낙하물 사고를 방지하기 위해 주행 중 화물 적재 상태를 실시간으로 감지하고, 위험 징후 발생 시 운전자에게 단계적으로 경보를 발령하는 시스템입니다.

1-2. 단계별 교차회로(Cross-Zone) 방식

소방 교차회로와 동일한 원리로 설계했습니다. 단일 센서 오작동에 의한 오경보를 방지하고, 복수 센서가 동시에 이상을 감지했을 때만 경보를 발령합니다.

| 단계 | 조건 | 출력 동작 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| A — 주의 (모니터링) | 센서 1개 임계값 초과 | LCD 주의 표시 (부저 없음) | 단순 노면 충격 가능성 — 주시 필요 |
| B — 경고 (경고) | 센서 2개 이상 동시 초과 | LCD 경고 + 부저 간헐 경보 | 화물 쏠림 시작 — 감속 권고 |
| C — 위험 (제동 권고) | 센서 3개 모두 초과 | LCD 위험 + 부저 연속 경보 | 화물 이탈 임박 — 즉시 정차 |

1-3. 시스템 구성도

[센서 입력부]                    [판단부]              [출력부]

BNO055  (자이로) ──┐

HX711   (장력)  ──┤──▶  Arduino UNO R3  ──▶  LCD 16×2

VL53L1X (거리)  ──┘          (교차회로               부저

알고리즘)          푸시버튼(리셋)

[전원]  USB 5V 충전기 or 차량 시거잭 어댑터 → Arduino USB 포트

💡 컴퓨터는 코드 업로드 시에만 필요합니다. 업로드 후에는 5V 전원만 있으면 독립 동작합니다.

2. 보유 부품 현황

발표자료 부품표 기준 — 현재 보유 중인 전체 부품입니다.

| 번호 | 부품명 | 수량 | 단가(원) | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arduino UNO R3 | 1 | 7,000 | 메인 컨트롤러 — 모든 센서 판단 및 출력 제어 |
| 2 | 16×2 I2C LCD 모듈 | 2 | 1,500 | 상태 표시 (운전석 / 적재함 각 1개 활용 가능) |
| 3 | 능동형 피에조 부저 | 3 | 1,500 | 단계별 경보음 출력 |
| 4 | 푸시 버튼 | 3 | 1,500 | 경보 리셋 입력 |
| 5 | 브레드보드 | 1 | 1,000 | 프로토타입 배선 |
| 6 | VL53L1X 적외선 센서 | 5 | 12,000 | 화물 위치/거리 변화 감지 |
| 7 | HX711 장력 센서 모듈 | 5 | 1,500 | 래싱벨트 장력 변화 감지 |
| 8 | BNO055 자이로 센서 | 3 | 20,500 | 화물 기울기·쏠림 감지 |
| 9 | 점퍼 케이블 세트 | 5 | 3,200 | 센서-보드 연결 |
| 10 | S형 로드셀 | 1 | 55,000 | HX711과 연결, 실제 장력 측정 |

💡 보유 부품만으로 프로토타입 및 시제품 제작이 완전히 가능합니다. 라즈베리파이, 블루투스 모듈 없이도 독립 동작합니다.

3. 추가 권장 부품 및 확장 아이디어

3-1. 추가 권장 부품

| 부품명 | 가격(원) | 우선순위 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-06 블루투스 모듈 | 3,000~5,000 | ★★★ 높음 | 스마트폰 연동 — 공모전 시연 임팩트 극대화 |
| USB 5V 시거잭 어댑터 | 2,000~5,000 | ★★★ 높음 | 차량 탑재 시 독립 전원 공급 (필수) |
| 방수 센서 케이스/박스 | 3,000~8,000 | ★★☆ 중간 | 야외 차량 환경 방수/방진 보호 |
| ESP32 보드 (선택 교체) | 10,000 | ★☆☆ 낮음 | Wi-Fi+블루투스 내장, 향후 앱 고도화 시 |
| 점퍼 → 납땜 PCB 기판 | 2,000~5,000 | ★★☆ 중간 | 브레드보드 → 시제품 완성도 향상 |

⚠️ 시거잭 어댑터는 차량 탑재 시제품에 필수입니다. 공모전 현장 시연 전 반드시 준비하세요.

3-2. 확장 아이디어 (단계별)

▶ 1단계 — 현재 목표 (6월 초)

- Arduino + 센서 3종 + LCD + 부저로 교차회로 경보 시스템 완성

- 모형 포터에 탑재 후 동작 확인

▶ 2단계 — 공모전 시제품 (6월-8월)

- 주행 데이터 누적 → 적재 패턴 분석 및 위험 예측

- 시거잭 어댑터로 차량 전원 독립 연결

- 화물 타입별 프리셋 임계값 자동 전환 기능(코드를 통해 자동으로 엑셀에 저장)

- 브레드보드 → PCB 기판 납땜으로 완성도 향상

▶ 3단계 — 향후 고도화 (발표자료 확장성 항목)

- ESP32로 교체 시 Wi-Fi 연동, 원격 모니터링 앱 구현 가능

- HC-06 블루투스 모듈 추가 → 스마트폰으로 센서 수치 실시간 확인 및 작동

💡 심화실습에서 라즈베리파이-폰 연동을 배운 직후 2단계에 바로 적용할 수 있습니다.

4. 핀 연결 설계

4-1. 전체 핀 연결 표

| 센서 | 센서 핀 | Arduino 핀 | 통신방식 | 주의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BNO055 | VIN / GND | 5V / GND | I2C | ADR핀 → GND 필수 (주소 0x28) |
| BNO055 | SDA / SCL | A4 / A5 | I2C | I2C 버스 공유 |
| VL53L1X | VIN / GND | 3.3V / GND | I2C | ⚠️ 3.3V만! 5V 연결 시 파손 |
| VL53L1X | SDA / SCL | A4 / A5 | I2C | BNO055와 버스 공유 |
| VL53L1X | XSHUT | D7 | Digital | 복수 센서 리셋 제어 |
| HX711 | VCC / GND | 5V / GND | - | - |
| HX711 | DT / SCK | D3 / D2 | Digital | 로드셀 4선 연결 |
| LCD I2C | VCC / GND | 5V / GND | I2C | 주소 0x27 or 0x3F 확인 |
| LCD I2C | SDA / SCL | A4 / A5 | I2C | I2C 버스 공유 |
| 부저 | + / - | D9 / GND | Digital | 능동형 부저 사용 |
| 푸시버튼 | 핀1 / 핀2 | D4 / GND | Digital | INPUT_PULLUP 설정 |

4-2. 핀 세부 연결 및 역할 설명

| 센서 | 센서 핀 | Arduino 핀 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BNO055 | VIN | 5V | 전원 공급 |  |
| BNO055 | GND | GND | 접지 |  |
| BNO055 | SDA | A4 (SDA) | I2C 데이터 | I2C 버스 |
| BNO055 | SCL | A5 (SCL) | I2C 클럭 | I2C 버스 |
| VL53L1X | VIN | 3.3V | 전원 공급 | 3.3V 주의! |
| VL53L1X | GND | GND | 접지 |  |
| VL53L1X | SDA | A4 (SDA) | I2C 데이터 | BNO055와 공유 |
| VL53L1X | SCL | A5 (SCL) | I2C 클럭 | BNO055와 공유 |
| VL53L1X | XSHUT | D7 | 리셋 제어 | 복수 센서시 필요 |
| HX711 | VCC | 5V | 전원 공급 |  |
| HX711 | GND | GND | 접지 |  |
| HX711 | DT (DOUT) | D3 | 데이터 출력 | 디지털 핀 |
| HX711 | SCK | D2 | 클럭 | 디지털 핀 |
| LCD (I2C) | VCC | 5V | 전원 공급 |  |
| LCD (I2C) | GND | GND | 접지 |  |
| LCD (I2C) | SDA | A4 (SDA) | I2C 데이터 | I2C 버스 공유 |
| LCD (I2C) | SCL | A5 (SCL) | I2C 클럭 | I2C 버스 공유 |
| 부저 | ＋ | D9 | 신호 출력 | 능동형 부저 |
| 부저 | － | GND | 접지 |  |
| 푸시 버튼 | 한쪽 핀 | D4 | 리셋 입력 | INPUT_PULLUP |
| 푸시 버튼 | 다른 핀 | GND | 접지 |  |

4-3. I2C 주소 현황

| 기기 | I2C 주소 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| BNO055 | 0x28 | ADR핀 GND 연결 시 — 반드시 이 설정 유지 |
| VL53L1X | 0x29 | 기본값 — BNO055 0x28과 충돌 없음 |
| LCD | 0x27 또는 0x3F | 모듈 뒷면 점퍼로 확인 |

⚠️ BNO055 ADR 핀을 반드시 GND에 연결하세요. VCC에 연결하면 주소가 0x29가 되어 VL53L1X와 충돌합니다.

4-4. 조립 순서 요약

- 5V / 3.3V / GND 전원 레일 먼저 구성

- I2C 공유 라인 연결 — SDA(A4), SCL(A5)에 3개 기기 모두 연결

- VL53L1X는 반드시 3.3V 레일에 연결

- HX711 + 로드셀 4선 연결 후 D2/D3에 연결

- 부저 D9, 버튼 D4 연결

- 라이브러리 설치 후 코드 업로드

- 시리얼 모니터(9600 baud)로 센서 값 정상 출력 확인

4-5. 조립 및 테스트 순서

Step 1 — 브레드보드 기본 배선

- 5V 레일, 3.3V 레일, GND 레일 먼저 구성

- Arduino의 5V → 5V 레일, 3.3V → 3.3V 레일, GND → GND 레일

- VL53L1X는 반드시 3.3V 레일에 연결 (5V 인가 시 파손 주의!)

Step 2 — I2C 센서 연결

- BNO055 ADR핀 → GND (주소 0x28 고정)

- SDA 라인: BNO055-SDA, VL53L1X-SDA, LCD-SDA 모두 A4에 연결

- SCL 라인: BNO055-SCL, VL53L1X-SCL, LCD-SCL 모두 A5에 연결

- I2C 스캐너 코드로 주소 충돌 확인 (Wire.scan 예제 사용)

Step 3 — HX711 + 로드셀 연결

- 로드셀 4선(빨강/검정/초록/흰색) → HX711 모듈의 E+/E-/A+/A-에 연결

- HX711 DT → D3, SCK → D2

Step 4 — 부저 및 버튼

- 능동형 부저 + → D9, - → GND

- 푸시 버튼 한쪽 → D4, 다른 쪽 → GND (INPUT_PULLUP 사용)

Step 5 — 코드 업로드 및 검증

- 라이브러리 설치 완료 후 코드 붙여넣기

- 시리얼 모니터(9600 baud) 열고 Tilt / Tension / Dist 값 정상 출력 확인

- 화물 정상 상태: 모든 값 0에 가까운지 확인

- 인위적으로 기울이기 → 단계별 경보 발동 테스트

5. 필수 라이브러리 설치

Arduino IDE → 툴 → 라이브러리 관리에서 아래 라이브러리를 설치하세요.

| 라이브러리 | 설치 이름 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Adafruit BNO055 | Adafruit BNO055 | 자이로/IMU 데이터 읽기 |
| Adafruit Unified Sensor | Adafruit Unified Sensor | BNO055 의존 라이브러리 |
| VL53L1X | VL53L1X (pololu) | ToF 거리 센서 |
| HX711 | HX711 arduino library | 로드셀 증폭 IC |
| LiquidCrystal I2C | LiquidCrystal I2C | I2C LCD 제어 |
| Wire | 내장 (기본 포함) | I2C 통신 (자동 포함) |

6. Arduino 소스 코드

6-1. 전체 코드

아래 코드를 Arduino IDE에 붙여넣고 업로드하세요. 임계값은 3. 섹션 기준입니다.

// ====================================================

// 화물지킴이 시스템 - Arduino UNO R3

// 센서: BNO055(자이로) + HX711(장력) + VL53L1X(거리)

// 교차회로 3단계 경보 방식

// ====================================================

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_BNO055.h>

#include <VL53L1X.h>

#include <HX711.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// ── 핀 정의 ──────────────────────────────────────

#define HX711_DOUT    3

#define HX711_SCK     2

#define BUZZER_PIN    9

#define BUTTON_PIN    4

#define XSHUT_PIN     7

// ── 임계값 설정 (테스트 후 조정) ──────────────────

#define TILT_A        5.0   // A단계: 기울기(도)

#define TILT_B       10.0   // B단계

#define TILT_C       15.0   // C단계

#define TENSION_A     0.10  // A단계: 장력 변화율 10%

#define TENSION_B     0.20  // B단계

#define TENSION_C     0.30  // C단계

#define DIST_A        50    // A단계: 거리 변화(mm)

#define DIST_B       100    // B단계

#define DIST_C       200    // C단계

// ── 객체 생성 ──────────────────────────────────────

Adafruit_BNO055 bno = Adafruit_BNO055(55, 0x28);

VL53L1X vl53;

HX711 scale;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// ── 전역 변수 ───────────────────────────────────────

float baseWeight = 0;      // 캘리브레이션 기준 장력

int   baseDist   = 0;      // 캘리브레이션 기준 거리

bool  alert      = false;  // 알람 상태

// ====================================================

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

// 핀 모드

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(XSHUT_PIN, OUTPUT);

// LCD 초기화

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.print("HwamuL Guardian");

// BNO055 초기화

if (!bno.begin()) {

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("BNO055 ERR!");

while(1);

}

bno.setExtCrystalUse(true);

// VL53L1X 초기화 (XSHUT으로 리셋)

digitalWrite(XSHUT_PIN, LOW);

delay(10);

digitalWrite(XSHUT_PIN, HIGH);

delay(10);

vl53.setTimeout(500);

if (!vl53.init()) {

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("VL53 ERR!");

while(1);

}

vl53.setDistanceMode(VL53L1X::Long);

vl53.startContinuous(50);

// HX711 초기화

scale.begin(HX711_DOUT, HX711_SCK);

scale.set_scale(2280.f);  // 보정값 - 캘리브레이션 필요

scale.tare();             // 0점 설정

// 기준값 저장 (캘리브레이션)

delay(1000);

baseWeight = scale.get_units(10);

baseDist   = vl53.read();

lcd.clear();

lcd.print("Ready!");

delay(1000);

}

// ====================================================

void loop() {

// 리셋 버튼 확인

if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {

alert = false;

noTone(BUZZER_PIN);

lcd.clear(); lcd.print("RESET OK");

delay(1000);

}

// ── 센서 읽기 ──────────────────────────────────

// 1) BNO055 기울기

sensors_event_t event;

bno.getEvent(&event);

float tilt = abs(event.orientation.y);  // 롤(쏠림) 각도

// 2) HX711 장력 변화율

float curWeight    = scale.get_units(3);

float tensionRatio = abs(curWeight - baseWeight) / (baseWeight + 0.001);

// 3) VL53L1X 거리 변화

int curDist  = vl53.read();

int distDiff = abs(curDist - baseDist);

// ── 교차회로 판단 ───────────────────────────────

// 각 센서별 단계 판정 (0=정상 1=A 2=B 3=C)

int stTilt    = (tilt >= TILT_C)    ? 3 : (tilt >= TILT_B)    ? 2 : (tilt >= TILT_A)    ? 1 : 0;

int stTension = (tensionRatio >= TENSION_C) ? 3 : (tensionRatio >= TENSION_B) ? 2 : (tensionRatio >= TENSION_A) ? 1 : 0;

int stDist    = (distDiff >= DIST_C) ? 3 : (distDiff >= DIST_B) ? 2 : (distDiff >= DIST_A) ? 1 : 0;

// 교차 조건: 활성화된 센서 수 세기

int triggered = (stTilt > 0 ? 1:0) + (stTension > 0 ? 1:0) + (stDist > 0 ? 1:0);

int maxStage  = max(stTilt, max(stTension, stDist));

// 최종 경보 단계 결정

// C단계: 3개 모두 활성 OR 최대 단계가 3

// B단계: 2개 이상 활성 OR 최대 단계가 2

// A단계: 1개 활성

int alarmLevel = 0;

if (triggered == 3 || maxStage == 3) alarmLevel = 3;

else if (triggered >= 2 || maxStage == 2) alarmLevel = 2;

else if (triggered >= 1) alarmLevel = 1;

// ── 출력 ────────────────────────────────────────

lcd.clear();

if (alarmLevel == 0) {

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("STATUS: NORMAL");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("T:"); lcd.print((int)tilt);

lcd.print(" F:"); lcd.print((int)(tensionRatio*100));

lcd.print("% D:"); lcd.print(distDiff/10);

noTone(BUZZER_PIN);

}

else if (alarmLevel == 1) {

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("[A] CAUTION");

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Check Cargo!");

noTone(BUZZER_PIN);

}

else if (alarmLevel == 2) {

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("[B] WARNING!!");

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Cargo Shifting");

tone(BUZZER_PIN, 1000, 200);  // 간헐 경보

delay(500);

noTone(BUZZER_PIN);

}

else if (alarmLevel == 3) {

lcd.setCursor(0,0); lcd.print("[C] DANGER!!!");

lcd.setCursor(0,1); lcd.print("SLOW DOWN NOW!");

tone(BUZZER_PIN, 2000);  // 연속 경보

}

// 시리얼 디버그 출력

Serial.print("Tilt:"); Serial.print(tilt);

Serial.print(" Tension:"); Serial.print(tensionRatio*100);

Serial.print("% Dist:"); Serial.print(distDiff);

Serial.print("mm Level:"); Serial.println(alarmLevel);

delay(200);  // 200ms 주기

}

7. 경보 임계값 설계

아래는 초기 권장 임계값입니다. 6월 실험을 통해 실제 데이터 기반으로 반드시 보정해야 합니다.

| 단계 | 센서 조건 | BNO055 | HX711 | VL53L1X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (주의) | 1개 이상 초과 | 기울기 > 5° | 장력변화 > 10% | 거리변화 > 5cm |
| B (경고) | 2개 이상 동시 초과 | 기울기 > 10° | 장력변화 > 20% | 거리변화 > 10cm |
| C (위험) | 3개 모두 초과 | 기울기 > 15° | 장력변화 > 30% | 거리변화 > 20cm |
| 동작 | LCD 표시 | 부저 간헐 경보 | 부저 연속 + LCD 위험 표시 | 동작 |

💡 임계값을 먼저 정하는 것이 아니라, 정상→위험 데이터를 수집한 뒤 그 사이에서 역산하는 방식으로 접근하세요.

8. 실험 및 임계값 도출 가이드

모형 포터를 활용한 단계별 실험 가이드입니다. 6월 중순 본격 실험 시 참고하세요.

8-1. 실험 4단계 절차

▶ Step 1 — 정상 상태 베이스라인 수집

- 각 적재물을 정상 상태로 올리고 평지에서 시리얼 모니터 값 기록

- 최소 3분 이상 데이터 수집 — 이 값이 기준값(베이스라인)

- 시리얼 모니터 로그를 복사해 엑셀에 저장

▶ Step 2 — 인위적 위험 상황 재현

| 실험 상황 | 재현 방법 | 확인 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 급제동 | 모형 포터를 밀다가 갑자기 멈추기 | BNO055 기울기 급변 |
| 급커브 | 포터를 좌우로 빠르게 기울이기 | BNO055 롤값 변화 |
| 노면 충격 | 바퀴 아래 단차 통과 시뮬레이션 | 일시적 수치 스파이크 |
| 끈 이완 | 래싱벨트 의도적으로 살짝 풀기 | HX711 장력 저하 |
| 화물 이탈 시작 | 박스를 손으로 살짝 밀어 위치 이동 | VL53L1X 거리 변화 |

▶ Step 3 — 적재 타입별 반복 실험

| 적재 타입 | 위험 특성 | 주목 센서 | 실험 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 박스류 | 무게중심 높음, 쏠림 취약 | BNO055 + VL53L1X | 좌우 기울이기, 급정지 시뮬레이션 |
| 파이프/원형 | 굴러갈 위험, 장력 급변 | HX711 + VL53L1X | 래싱벨트 느슨하게 후 기울이기 |
| 무거운 단일 화물 | 장력 크고 변화 둔함 | HX711 위주 | 무게 증가 단계별 장력 측정 |
| 복합 적재 | 무게 편중, 복합 위험 | 3개 센서 전부 | 실제 적재 후 주행 시뮬레이션 |

▶ Step 4 — 임계값 역산

- 수집 데이터에서 정상 범위 최대값 → A단계 임계값

- 위험 시작 시점 → B단계 임계값

- 명백한 이탈 시점 → C단계 임계값

8-2. 자동 데이터 저장 계획

6월 실험 시 Python 스크립트로 시리얼 데이터를 CSV 자동 저장하는 기능을 추가할 예정입니다.

- Arduino 시리얼 출력 → Python 스크립트 수신 → CSV 자동 기록

- 경보 발생 시점, 센서 수치, 타임스탬프 자동 저장

- 엑셀로 불러와 그래프 분석 → 임계값 보정에 활용

💡 '실험 데이터 기반으로 임계값을 도출했다'는 근거가 공모전 심사에서 신뢰도를 크게 높입니다.

9. 캘리브레이션 절차

9-1. HX711 (로드셀) 보정

- 알려진 무게(예: 1kg 추)를 로드셀에 올린 후 시리얼 모니터 실행

- scale.get_units() 출력값 확인

- 보정계수 = 실제무게(g) ÷ 출력값

- 코드의 set_scale(2280.f) 숫자를 보정계수로 교체 후 재업로드

9-2. VL53L1X 기준거리 보정

- 화물을 정상 적재 상태로 놓고 전원 인가

- setup() 내에서 자동으로 baseDist 저장됨 (별도 조작 불필요)

- 재적재 또는 적재물 변경 시 리셋 버튼(D4) 눌러 기준값 초기화

9-3. BNO055 초기 캘리브레이션

- 전원 인가 후 시리얼 모니터에서 Sys/Gyro/Accel/Mag 값 확인

- 모든 값이 3이 될 때까지 센서를 8자 형태로 천천히 회전

- 차량 수평 상태에서 캘리브레이션 완료 후 고정

⚠️ BNO055 캘리브레이션은 전원을 껐다 켤 때마다 반복해야 합니다. 적재 전 매번 확인하세요.

10. 검증 체크리스트

프로토타입 동작 확인과 임계값 실험 두 단계로 나눠 진행합니다.

| 검증 항목 | 목표 기준 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 종강 전 — 전원 인가 후 센서 3종 정상 인식 | 시리얼 모니터 값 출력 확인 | Arduino IDE 시리얼 모니터 |
| 종강 전 — LCD 화면 상태 표시 정상 출력 | NORMAL 텍스트 표시 | 육안 확인 |
| 종강 전 — 부저 단계별 경보음 동작 | A/B/C 단계 소리 구분 | 인위적 기울이기 테스트 |
| 종강 전 — 리셋 버튼 동작 | 경보 해제 확인 | 버튼 누름 후 NORMAL 복귀 |
| 종강 후 — 쏠림 검출 성공률 | 80% 이상 | 반복 실험 후 로그 분석 |
| 종강 후 — 정상 상태 오경보율 | 20% 이하 | 정상 주행 중 경보 발생 횟수 |
| 종강 후 — 연속 운전 안정성 | 5분 이상 오류 없음 | 장시간 동작 테스트 |

💡 내일은 '값이 나오는가'만 확인하면 됩니다. 임계값 정확도는 6월 실험 후 보정합니다.

공모전 파이팅!  🚛  3조 화물지킴이